Sistemas Informáticos DAW

Conexión con la RED

VERÓNICA BONIS MARTÍN

MARIA CARMEN CORREA HERAS

ÁNGEL SÁNCHEZ-SIERRA CRUZ

JOSÉ MARÍA TENREIRO EIRANOVA

JUAN RAMON VARÓ NÚÑEZ

Requerimiento 1

TAREAS:

Máscaras de subred y direcciones IP

Calcula las direcciones de red y difusión en las siguientes redes, suponiendo que tu dirección IP y máscara de subred es la que está indicada en cada caso. Especifica también la clase de red de que se trata y el número máximo de “hosts” (equipos con dirección IP asignada) podemos tener en cada una de ellas.

FUNDAMENTACIÓN

- En la DIRECCIÓN IP hay una parte de bits que identifican la red y otra parte que identifican el host.

- La MÁSCARA DE SUBRED aparece después de la barra y puede aparecer en dos formatos distintos, representando los octetos en decimal o el número de bits que tienen a 1 en binario.

- La máscara de subred me va a indicar la cantidad de bits que identifican a la red. En función de su tamaño tenemos varios tipos de direcciones, las más habituales son la CLASE A (0-127), CLASE B (128-191) y CLASE C (192-223).

- Las de clase C tienen menor número de bits para Host que las de B y a su vez éstas menor que las de A.

- Hay tres tipos de direcciones, una para host y otras dos reservadas para la dirección de Red y la dirección de broadcast (difusión).

- La DIRECCIÓN DE RED la parte que identifica al host está todo a 0 en binario. Se calcula haciendo un AND lógico.

- La DIRECCIÓN DE BROADCAST la parte que identifica al host está todo a 1 en binario. Se calcula haciendo un OR lógico.

192.168.2.119 / 255.255.255.192

Dir. IP: 11000000 10101000 00000010 01110111

Máscara: 11111111 11111111 11111111 11000000

AND Lógico: 11000000 10101000 00000010 01000000

Dir. De red 192. 168.2.64

Dir IP: 11000000 10101000 00000010 01110111

Mascara!: 00000000 00000000 00000000 00111111

OR Lógico: 11000000 10101000 00000010 01111111

Dir. Difusión 192.168.2.127

Hosts: Máximo 64 dispositivos (-2 de la red de difusión y número de red)

Clase: C

192.168.2.126/26 Con esa mascara de 26 bits en la máscara de subred nos están comunicando que de los 32 bits que constituyen la dirección, 26 le pertenecen a la red. Por lo tanto, tenemos la misma máscara de subred que en el anterior ejemplo:

Dir. IP: 11000000 10101000 00000010 01111110

Mascara: 11111111 11111111 11111111 11000000

AND Lógico: 11000000 10101000 00000010 11111110

Dir. De red 192. 168.2.255

Dir. IP: 11000000 10101000 00000010 01111110

Mascara!: 00000000 00000000 00000000 00111111

OR Lógico: 11000000 10101000 00000010 01111111

Dir. Difusión 192.168.2.127

Hosts: Máximo 64 dispositivos (-2 de la red de difusión y numero de red)

Clase: C

192.168.0.190 / 255.255.255.240

Dir. IP: 11000000 10101000 00000000 10111110

Mascara: 11111111 11111111 11111111 11110000

AND Lógico: 11000000 10101000 00000000 10110000

Dir. De red 192.168.0.176

Dir IP: 11000000 10101000 00000000 10111110

Mascara!: 00000000 00000000 00000000 00001111

OR Lógico: 11000000 10101000 00000000 10111111

Dir. Difusión 192.168.0.191

Hosts: Máximo 16 dispositivos (-2 de la red de difusión y numero de red)

Clase: C

192.168.0.190 / 255.255.240.0

Dir. IP: 11000000 10101000 00000000 10111110

Mascara: 11111111 11111111 11110000 00000000

AND Lógico: 11000000 10101000 00000000 00000000

Dir. De red 192.168.0.0

Dir IP: 11000000 10101000 00000000 10111110

Mascara!: 00000000 00000000 00001111 11111111

OR Lógico: 11000000 10101000 00001111 11111111

Dir. Difusión 192.168.15.255

Hosts: Máximo 256 dispositivos (-2 de la red de difusión y numero de red)

Clase: C

40.168.2.119 / 255.255.0.0

Dir. IP: 00101000 10101000 00000010 01110111

Mascara: 11111111 11111111 00000000 00000000

AND Lógico: 00101000 10101000 00000000 00000000

Dir. De red 40.168.0.0

Dir IP: 00101000 10101000 00000010 01110111

Mascara!: 00000000 00000000 11111111 11111111

OR Lógico: 00101000 10101000 11111111 11111111

Dir. Difusión 40.168.255.255

Hosts: Máximo 65.536 dispositivos (-2 de la red de difusión y numero de red)

Clase: A

Si te damos las siguientes máscaras de subred, dinos cuántos hosts puede tener como máximo cada subred:

255.255.255.128

(256-128-2 direcciones especiales) =126 host pueden conectarse.

255.255.255.255

No se puede conectar ningún host.

255.255.255.224

(256-224-2 direcciones especiales) =30 host pueden conectarse

Por último, si tienes una red de Clase A con máscara de subred 255.255.255.0…

¿Cuántas subredes con máscara 255.255.255.128 podemos tener dentro de ella?

Mascara red clase A	 255.255.255.0		Parte de red / Reservado subred / hosts

11111111 11111111 11111111 00000000

Mascara subred	 255.255.255.128

11111111 11111111 11111111 10000000

Reservadas para subredes 17 bits, por lo tanto 2¹⁷= 131072 - 2 = 131070 Subredes que se pueden crear.

La subred 255.255.255.128 puede direccionar hasta 128 hosts.

¿Cuántas subredes con máscara 255.255.255.240 podemos tener dentro de ella?

Mascara red clase A	 255.255.255.0		Parte de red / Reservado subred / hosts

11111111 11111111 11111111 00000000

Mascara subred	 255.255.255.240

11111111 11111111 11111111 11110000

Reservadas para subredes 20 bits, por lo tanto 2²⁰ = 1048576 - 2 = 1048574 Subredes que se pueden crear.

La subred 255.255.255.240 puede direccionar hasta 16 hosts.

Configuración IP

Averigua la dirección IP (estática o dinámica) de tu ordenador personal, de tu máquina virtual de Windows10 y de tu máquina virtual Ubuntu. En la respuesta puedes copiar las pantallas/ventanas de cada sistema, pero incluye también la visualización utilizando comandos de consola/terminal.

MEDIANTE CONSOLA

En Windows podemos activar la consola con cmd y con el comando ipconfig podemos ver la información de nuestra configuración del protocolo TCP/IP de nuestro ordenador personal.

VISUALIZACIÓN CON INTERFAZ GRÁFICA

En Ubuntu nos desplazaremos en mostrar aplicaciones/ Configuración/Red y opciones en Cableado, allí observaremos que nos va a establecer la IPv4 de forma automática.

Si quisiéramos establecer una ip estática, tendríamos que escoger la opción Manual y rellenar los campos de la ip:

En el caso de Windows, la forma de averiguar si tenemos una ip estática o dinámica es muy similar a Linux, tendríamos que ir a:

Configuración y en la parte de Red haríamos click en el apartado de nuestro Router o Modem:

Después, buscamos la parte de configuración de IP, y ahí ya nos aparece si tenemos por defecto la IP dinámica (automático DHCP).

Si queremos cambiarla a fija o estática, en el desplegable, hacemos click en Manual y ahí introducimos los parámetros de nuestra IP fija:

VISUALIZACIÓN MEDIANTE COMANDOS

En el caso de Ubuntu, primero nos pedirá instalar un paquete de datos para poder acceder a la información de la ip privada:

Después de instalarla, ya podemos acceder a la información de la ip a través del comando ifconfig:

Para Windows la forma de acceder es muy similar mediante el comando ipconfig:

Conexión con Internet

Averigua también la dirección IP pública de tu conexión a Internet. Puedes usar por ejemplo la página http://www.cualesmiip.com/ o cualquier otra similar.

Mediante la página web cualesmiip es muy fácil y rápido saber cuál es nuestra ip:

Existe una forma de averiguar tu ip pública mediante comandos en linux que es instalando un paquete llamado curl, se haría de la siguiente forma:

Practicar con “ping”

Realiza el ejercicio propuesto en el módulo 5.2 con el comando “ping” y comprueba la conexión entre tu máquina física y tus máquinas virtuales. Si tu ordenador lo soporta comprueba también la conexión entre ellas, y si no solamente de cada una con la máquina física.

Lanzamos Ping desde nuestro ordenador personal (IP 192.168.1.39) a nuestra máquina virtual Ubuntu con IP 192.168.15.130

Lanzamos Ping desde nuestra máquina virtual Ubuntu IP 192.168.15.130  a nuestro ordenador personal con Windows10 con IP 192.168.1.39:

Conexión SSH Windows-Ubuntu

Realiza el ejercicio práctico propuesto en la lección 5.3 Seguridad en la red siguiendo los pasos que en él se indican. Aporta como resultado los pantallazos de tus máquinas virtuales.

Vamos a ver cómo podríamos hacer una conexión segura utilizando el protocolo SSH entre un sistema Windows y otro Linux:

Para hacerlo utilizaremos nuestro sistema anfitrión y nuestra máquina virtual Linux Ubuntu. Como en toda conexión de este tipo necesitaremos un "cliente SSH" (lo usaremos sobre Windows) y un "servidor SSH" (en este caso sobre Ubuntu). Ambos, cliente y servidor, no suelen estar preinstalados en los sistemas, así que los cargaremos.

### Ejecutamos sobre el terminal de la máquina virtual de Ubuntu los siguientes pasos:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install ssh (con esto instalamos el servidor SSH).

ifconfig (para comprobar la dirección IP de nuestro sistema Ubuntu).

netstat –a | grep ssh (comprobamos que SSH está activo y escuchando).

### Ahora en nuestro sistema anfitrión Windows:

Descargamos la aplicación “putty.exe” desde https://www.putty.org/

Ejecutamos putty.exe y ponemos la dirección IP de la máquina virtual Ubuntu. Hacer clic sobre "Open" para establecer la conexión.

En la ventana que aparecerá, introducir usuario y clave de Ubuntu, y luego podemos probar comandos de Linux:

Probamos algún comando de Linux:

### Podemos visualizar  la sesión SSH en Ubuntu:

Insertamos el comando netstat –a | grep ssh :

Hacemos logout en la conexión de SSH de putty y de esta forma ya solo se quedaría en escucha pero se cerraría la conexión.

Requerimiento 2

Te proponemos practicar con el cifrado asimétrico de la información. Para ello, primero debes contar con el entregable de la actividad 2 (será un fichero “pdf”) y el objetivo es volver a enviarlo a tu profesor, pero cifrado.

TAREAS:

- Instalación de Gpg4Win en tu MV Windows 10

- Generación de una pareja de claves (privada y pública) personales tuyas.

- Exportación de tu clave pública y almacenamiento en un servidor externo en Internet (así cualquiera podrá verificar los documentos que firmes)

- Cifrado del documento entregable de tu práctica AI4 con la clave pública de tu profesor. Para esto primero tendrás que bajártela desde un servidor externo y luego importarla en tu sistema de claves.

- Envío a tu profesor (por el medio acostumbrado) del documento cifrado que él podrá ver con su clave privada.

En la práctica, aplicaremos un algoritmo sobre la información a transmitir (en este caso el PDF entregable) utilizando unas claves, de esta forma solamente el conocedor del proceso inverso puede desencriptar lo recibido y entender el mensaje, asegurándonos que la información no se ha alterado durante el proceso.

Existen diferentes sistemas de criptografía:

- Simétrica: utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar la información

- Asimétrica : utilizan dos claves (pública  - que se puede enviar y ser conocida por cualquiera – y privada  - que se guarda con seguridad y no se transmite ni publica-).

- Híbrida: utiliza ambos sistemas beneficiándose de los dos anteriores, utilizando un sistema de cifrado asimétrico para intercambiar de forma segura una clave (simétrica) que luego será usada para encriptar la información útil a transmitir.

En el ejemplo utilizaremos claves asimétricas, para ello debemos distinguir dos procesos: generación de claves (privada y pública) y el encriptado y desencriptado de la información.

- Instalación de Gpg4Win en tu MV Windows 10

Gpg4Win es un paquete de cifrado de correo electrónico y archivos para Microsoft Windows, que utiliza criptografía de clave pública GnuPG (GNU Privacy Guard) para el cifrado de datos y firmas digitales. Descargamos e instalamos el software en nuestra MV Windows 10.

- Generación de una pareja de claves (privada y pública) personales tuyas.

Después de instalar Gpg4Win ejecutamos Kleopatra  ( gestor de claves por defecto para GnuPG) . Dado que es la primera vez que lo ejecutamos nos pide generar un nuevo par de claves:

Nos pedirá un nombre de usuario y un correo, y la clave se configurará por defecto (si quisiéramos cambiar estas configuraciones podemos hacerlo desde Configuración avanzada).

Finalmente generará nuestro par de claves, la huella digital es el identificador de la clave, hacemos una copia de respaldo de nuestro par de claves.

Nos da la opción de hacer una copia de la clave privada. Y posteriormente en la pestaña de exportar podemos guardar la clave pública.

- Exportación de tu clave pública y almacenamiento en un servidor externo en Internet (así cualquiera podrá verificar los documentos que firmes)

- La subimos al servidor RedIRIS, para lo cual pegamos el código ASCII que encontramos al abrir el fichero en algún editor que reconozca la extensión .asc

Nos dice que la clave ha sido añadida al servidor.

Si la buscamos por el nombre, nos encuentra.

Buscamos la clave del profesor:

Para la actividad la tenemos ya bajada en un fichero zip.

- Con Kleopatra podemos subir la clave pública a un servidor externo en Internet, con Kleopatra es sencillo y podemos usar la opción “Enviar clave pública a un servicio de directorio”.  (ignoramos el mensaje sobre el certificado de revocación porque este se crea automáticamente en el proceso anterior).

- Cifrado del documento entregable de tu práctica AI4 con la clave pública de tu profesor. Para esto primero tendrás que bajártela desde un servidor externo y luego importarla en tu sistema de claves.

Se nos proporciona una clave pública desde un archivo externo (.zip). Importamos este archivo en Kleopatra

Una vez añadido podemos indicar que es de confianza (certificar la validez de las claves al importarlas), y a continuación podemos cifrar cualquier archivo usando la opción Firmar/ Cifrar.

Elegimos el archivo que queremos cifrar (en este caso Act_2._Prevencion_de_fallos.pdf) y elegimos la clave pública que acabamos de importar.

Se nos genera un archivo *. .gpg que el destinatario podrá desencriptar y visualizar con su clave.